| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 6 |  | Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber............................ |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1 |  | Produkt BILLY-CLICK............................................................................ |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2 |  | Produkt DITRA FBM............................................................................... |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3 |  | Produkt WA............................................................................................. |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4 |  | Produkt X 6............................................................................................. |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5 |  | Produkt X7G PLUS................................................................................. |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.6 |  | Produkt X7G FLEX................................................................................. |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.7 |  | Produkt S 21........................................................................................... |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.8 |  | Produkt D 222......................................................................................... |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.9 |  | Produkt N 23........................................................................................... |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.10 |  | Produkt N 23 W....................................................................................... |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.11 |  | Produkt N 25........................................................................................... |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.12 |  | Produkt S 28........................................................................................... |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.13 |  | Produkt X 30........................................................................................... |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.14 |  | Produkt X 32........................................................................................... |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.15 |  | Produkt S 48........................................................................................... |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.16 |  | Produkt X 77........................................................................................... |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.17 |  | Produkt X 77 S........................................................................................ |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.18 |  | Produkt X 77 W....................................................................................... |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.19 |  | Produkt X 78........................................................................................... |  | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.20 |  | Produkt X 78 S........................................................................................ |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.21 |  | Produkt X 90........................................................................................... |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 1 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenarbeiten / Natursteinarbeiten |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenarbeiten / Natursteinarbeiten: |  |

Verarbeitungshinweis:

Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist,

gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten

Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis

beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen

Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben

sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der

beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen,

eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 2 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1 |  | Produkt BILLY-CLICK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1.1 |  | Montagehilfe für Sanitäranschluss - zur Gewährleistung eines dichten Wasseranschlusses an die Abdichtungsebene |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Einbauen der Montagehilfe auf dem Baustopfen für den späteren Sanitäranschluss. Nach den Fliesenarbeiten ist die Montagehilfe je nach Anschluss aufzubauen oder abzutrennen. |  |
| --- | --- | --- |

Gewährleistet eine dichten Anschluss an die Abdichtungsebene.

Produkte:

ARDEX BILLY-CLICK

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.1 Produkt BILLY-CLICK |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 3 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2 |  | Produkt DITRA FBM |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.2.1 |  | Verkleben einer geeigneten Entkopplungsmatte mit Fließbettmörtel |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Liefern und verlegen einer geeigneten Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach EN DIN 12002). |  |
| --- | --- | --- |

Produkt:

ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

Schlüter DITRA 25 Verlegematte

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2.2 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen auf geeigneter Entkopplung im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen im Fließbettverfahren auf geeigneter Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Nach 6 Stunden begehbar und nach einem Tag verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.2 Produkt DITRA FBM |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 4 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3 |  | Produkt WA |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.3.1 |  | Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem chemisch und mechanisch hoch belastbaren, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), leicht zu verarbeitenden Epoxidharzkleber (R2 T nach DIN EN 12004) mit guter Standfestigkeit. Nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Nach 24 Stunden mechanisch voll belastbar.

Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.

Produkt:

ARDEX WA Epoxikleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.3 Produkt WA |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 5 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4 |  | Produkt X 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.4.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 6 Flexkleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.4 Produkt X 6 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 6 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5 |  | Produkt X7G PLUS |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.5.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X7G PLUS Flexmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.5 Produkt X7G PLUS |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 7 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.6 |  | Produkt X7G FLEX |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.6.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X7G FLEX Flexmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.6 Produkt X7G FLEX |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 8 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.7 |  | Produkt S 21 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.7.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen mit früher Festigkeit des Mörtelbettes im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Schnellmörtel (C1 F nach DIN EN 12004). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S21 Schnellmörtel					oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.7 Produkt S 21 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 9 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.8 |  | Produkt D 222 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.8.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen sowie Dämm- und Leichtbauplatten mit Dispersions-Fliesenkleber |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Format:		...

Liefern und Verlegen der o.g. ...  mit einem sehr ergiebigen, gebrauchsfertigen, hochstandfesten und leicht verarbeitbaren Dispersionsklebstoff (D2 TE nach DIN EN 12004) mit hoher Anfangshaftung und großer Klebkraft. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX D 222 Dispersions-Fliesenkleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.8 Produkt D 222 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 10 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.9 |  | Produkt N 23 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.9.1 |  | Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Natursteinbezeichnung:	...

Gesteinsart/ Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten und kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Naturstein- und Fliesenkleber (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 2 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.9 Produkt N 23 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 11 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.10 |  | Produkt N 23 W |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.10.1 |  | Verlegen von empfindlichen und durchscheinenden Natursteinen im Innenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Plattenbezeichnung:	...

Gesteinsart/ Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem weißen, verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten und kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Naturstein- und Fliesenkleber (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 2 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.10 Produkt N 23 W |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 12 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.11 |  | Produkt N 25 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.11.1 |  | Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Plattenbezeichnung:	...

Gesteinsart/ Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung und langer Verarbeitungs- und Einlegezeit. Nach 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.11 Produkt N 25 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 13 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.12 |  | Produkt S 28 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.12.1 |  | Verlegen von großformatigen Bodenfliesen im Innenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, hochergiebigen und flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 4 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.12 Produkt S 28 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 14 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.13 |  | Produkt X 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.13.1 |  | Verlegung von schweren feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Außen- und Innenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Plattenbezeichnung:	...

Gesteinsart/ Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbettmörtel nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, ausblühungsfreien, witterungsstabilen und hoch-festen Verlegemörtel (C2 E nach DIN EN 12004) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 30 Verlegemörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.13 Produkt X 30 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 15 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.14 |  | Produkt X 32 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.14.1 |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten im Außen- und Innenbereich Boden & Wand |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Plattenbezeichnung:	...

Gesteinsart/ Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen,  flexiblem Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.14.2 |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Plattenbezeichnung:	...

Gesteinsart/ Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen, flexiblen Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem 1 Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 16 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.14 Produkt X 32 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 17 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.15 |  | Produkt S 48 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.15.1 |  | Verlegen von großformatigen Fliesen mit hochflexiblen S2 Fliesenkleber im Innenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, kunststoffvergüteten, hochergiebigen und hoch verformbaren weißen Spezialkleber (C2 FT nach DIN EN 12004 und S2 nach DIN EN 12002) mit vereinten positiven Eigenschaften von Dispersions-Klebstoffen und schnell erhärtenden Dünnbettmörteln. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar. Nach ca. 5 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.15 Produkt S 48 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 18 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.16 |  | Produkt X 77 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.16.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen,  hochergiebigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfugbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.16.2 |  | Verlegen von keramischen Sockelfliesen im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Liefern und Verlegen der o.g. Sockelfliesen nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen,  hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 8 Stunden verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 19 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

Produkt:

ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 1 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.16 Produkt X 77 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 20 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.17 |  | Produkt X 77 S |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.17.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen,  hochergiebigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell				oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.17 Produkt X 77 S |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 21 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.18 |  | Produkt X 77 W |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.18.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. feuchtigkeitsunempfindlichen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, weißen, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfugbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.18 Produkt X 77 W |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 22 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.19 |  | Produkt X 78 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.19.1 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasser- sowie frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblem Mittel- und Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.19.2 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch auf dem Drainageestrich, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblen Mittel- und Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 23 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

Produkt:

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.19 Produkt X 78 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 24 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.20 |  | Produkt X 78 S |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.20.1 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, kunststoffvergüteten, wasser- sowie frostbeständigen und flexiblen Dünnbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell  			oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.20 Produkt X 78 S |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 25 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.21 |  | Produkt X 90 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.21.1 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung.

Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt.

Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar.

Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber					oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.21.2 |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerkstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Plattenbezeichnung:	...

Gesteinsart/ Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 26 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

eingeklopft.

Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar.

Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber					oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.21.3 |  | Verlegen der keramischen Bodenfliesen im Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Farbe:		...

Rutschhemmung:	...

Liefern und Verlegen der o.g. keramischen Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber					oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6.21 Produkt X 90 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 6 Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 27 / 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Zusammenstellung |  |
| --- | --- |

| 6.1 |  | Produkt BILLY-CLICK |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.2 |  | Produkt DITRA FBM |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.3 |  | Produkt WA |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.4 |  | Produkt X 6 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.5 |  | Produkt X7G PLUS |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.6 |  | Produkt X7G FLEX |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.7 |  | Produkt S 21 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.8 |  | Produkt D 222 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.9 |  | Produkt N 23 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.10 |  | Produkt N 23 W |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.11 |  | Produkt N 25 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.12 |  | Produkt S 28 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.13 |  | Produkt X 30 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.14 |  | Produkt X 32 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.15 |  | Produkt S 48 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.16 |  | Produkt X 77 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.17 |  | Produkt X 77 S |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.18 |  | Produkt X 77 W |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.19 |  | Produkt X 78 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.20 |  | Produkt X 78 S |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.21 |  | Produkt X 90 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Summe |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | zzgl. MwSt ......... % |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Gesamtsumme |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de