| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 7 |  | Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe.............................. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.1 |  | Produkt FK NEU...................................................................................... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2 |  | Produkt GK............................................................................................. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.3 |  | Produkt SC.............................................................................................. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.4 |  | Produkt SE.............................................................................................. |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.5 |  | Produkt SE-S.......................................................................................... |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.6 |  | Produkt SN.............................................................................................. |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.7 |  | Produkt ST.............................................................................................. |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.9 |  | Produkt WA............................................................................................. |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.10 |  | Produkt G4.............................................................................................. |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.11 |  | Produkt G5.............................................................................................. |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.12 |  | Produkt G6.............................................................................................. |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.13 |  | Produkt G7.............................................................................................. |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.14 |  | Produkt G8 S........................................................................................... |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.15 |  | Produkt G9 S........................................................................................... |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.16 |  | Produkt G10............................................................................................ |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.17 |  | Produkt RG 12........................................................................................ |  | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.18 |  | Produkt RG Cleaner............................................................................... |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.19 |  | Produkt CA 20 P..................................................................................... |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 1 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1 |  | Produkt FK NEU |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.1.1 |  | Verfugen von Fliesen und Platten im hoch belasteten Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der Fugenbreite von 2 - 12 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und früh begehbaren, rissefreiem, mechanisch hoch belastbaren sowie abriebfestem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel.

Eck- Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 1 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.1 Produkt FK NEU |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 2 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2 |  | Produkt GK |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.2.1 |  | Verfugen von Fliesen und Platten im hoch belasteten Innen- und Außenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag ab einer Fugenbreite von 4 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und früh begehbarem, rissefreiem, mechanisch hoch belastbarem sowie abriebfestem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX GK Belastungsfuge

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 1 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.2 Produkt GK |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 3 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.3 |  | Produkt SC |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.3.1 |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit mattem Silikon (Innen und Außen) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesentyp: ... |  |
| --- | --- | --- |

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem hoch elastischen, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten und acetatvernetztem 1-K Matt-Silikon mit guten Hafteigenschaften.

Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 50 bis +180 °C.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Farbton:	...

Produkt:

ARDEX SC Matt-Silicon

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.3 Produkt SC |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 4 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.4 |  | Produkt SE |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.4.1 |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesentyp: ... |  |
| --- | --- | --- |

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem sehr emissionsarmen (EC1 PLUS), hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten essigsäure vernetztem 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +180 °C.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Farbton:	...

Produkt:

ARDEX SE Sanitär-Silikon

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.4 Produkt SE |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 5 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.5 |  | Produkt SE-S |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.5.1 |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesentyp: ... |  |
| --- | --- | --- |

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS), hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid ausgerüsteten 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Geignet für Reinräume und Lebensmittelbereiche

Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%.

Temperaturbeständig von – 50 bis +180 °C.

Lagerbeständigkeit 24 Monate

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Farbton:	...

Produkt:

ARDEX SE-S Sanitär-Silikon

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.5 Produkt SE-S |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 6 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.6 |  | Produkt SN |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.6.1 |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen bei keramischen Fliesen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesentyp: ... |  |
| --- | --- | --- |

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten neutral vernetztem 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +180 °C.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Farbton:	...

Produkt:

ARDEX SN Neutral-Silikon

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.6 Produkt SN |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 7 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.7 |  | Produkt ST |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.7.1 |  | Verfärbungsfreies elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen bei Natursteinbelägen im Außen- und Innenbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Gesteinsart: ... |  |
| --- | --- | --- |

Oberflächenbeschaffenheit:	...

Verfärbungsfreies elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm im Wandbereich; bis 15 mm im Bodenbereich) bei Natursteinbelägen und keramischen Belägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden im Außen- und Innenbereich mit einem hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten neutral vernetztem 1-K Natursteinsilikon mit guten Hafteigenschaften. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +150 °C.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Farbton:	...

Produkt:

ARDEX ST Naturstein-Silikon

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.7 Produkt ST |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 8 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.9 |  | Produkt WA |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.9.1 |  | Verfugen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o. g. Fliesenbelag in der Fugenbreite von 2 bis 15 mm mit einer chemikalienbeständigen und mechanisch hoch belastbaren, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen, farbstabilen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), leicht einfugbaren und waschbaren Epoxidharzfugenmörtel der Güte RG gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen mechanische Belastungen, aggressive Chemikalien, Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Nach 24 Stunden mechanisch voll belastbar.

Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX WA Epoxifuge

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 1 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.9 Produkt WA |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 9 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.10 |  | Produkt G4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.10.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 1 - 6 mm mit zementgebundenem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888 mit einer feinen und glatten Fugenoberfläche.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.10 Produkt G4 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 10 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.11 |  | Produkt G5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.11.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 2 bis 15 mm mit zementgebundenem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.11 Produkt G5 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 11 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.12 |  | Produkt G6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.12.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite (1 - 6 mm) mit zementgebundenem, quarzfreiem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, hochverformbaren, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit feiner und glatter Fugenoberfläche.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.12 Produkt G6 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 12 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.13 |  | Produkt G7 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.13.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 2 bis 15 mm mit zementgebundenem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, hochverformbaren, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.13 Produkt G7 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 13 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.14 |  | Produkt G8 S |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.14.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o. g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite 1 - 6 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit feiner Fugenoberfläche. Nach 90 Minuten begehbar.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.14 Produkt G8 S |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 14 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.15 |  | Produkt G9 S |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.15.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite 2 - 15 mm mit zementgebundenem, schnell erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasserabweisendem, kunststoffvergütetem, hochverformbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888. Nach 90 Minuten begehbar.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX G9S FLEX 2 - 15 Flex-Fugenmörtel, schnell

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.15 Produkt G9 S |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 15 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.16 |  | Produkt G10 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.16.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen, Natur- und Betonwerksteinplatten sowie Glasmosaik |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Typ:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Belag in der vorhandenen Fugenbreite von1 - 10 mm mit einem zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und trocknendem (ARDURAPID Plus Effekt), lange waschbarem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit guter Flankenhaftung und erhöhter Farbstabilität.

Nach 3 Stunden begehbar.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.16.2 |  | Verfugen feuchtigkeits- und verfärbungsempfindlichen Natursteinen |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Plattenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Natursteinbezeichnung:	...

Gesteinsart / Herkunft:	...

Format:		...

Farbe / Durchscheinend:	...

Fugentiefe / Breite	...

Füllen der Fugen in dem o. g. Natursteinbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 1 bis 10 mm mit einem zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und trocknendem (ARDURAPID Plus Effekt), lange waschbarem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit guter Flankenhaftung und erhöhter Farbstabilität. Durch den ARDURAPID Plus Effekt werden Farbveränderungen des Natursteins im Randbereich verhindert.

Nach 3 Stunden begehbar.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 16 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Übertrag: .................... |
| --- | --- |

ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.16 Produkt G10 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 17 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.17 |  | Produkt RG 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.17.1 |  | Verfugen von keramischen Fliesen mit epoxidharzgebundenem Fugenmörtel mit hoher Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen durch Reinigungsmittel |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Fliesenfabrikat: ... |  |
| --- | --- | --- |

Fliesentyp:		...

Format:		...

Fugentiefe / Breite:	...

Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite bis 6 mm mit Epoxidharz-gebundenem, farbstabilem, chemikalienbeständigen und mechanisch hochbelastbaren, wasserfestem, frost- und witterungsbeständigem, leicht einfugbarem und waschbarem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Epoxidharzfugenmörtel der Güte RG gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen mechanische Belastungen, aggressive Chemikalien, Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel.

Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Nach 12 Stunden mechanisch voll belastbar.

Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.

Farbe Fugenmörtel: ...

Produkt:

ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge fein

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.17 Produkt RG 12 |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 18 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.18 |  | Produkt RG Cleaner |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.18.1 |  | Nachreinigen der mit Epoxidharz verfugten Fläche mit Spezialreiniger |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Abreinigen des Epoxidharz-Restschleier von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen innerhalb von 24 Stunden nach der Verfugung mit Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzrückständen. |  |
| --- | --- | --- |

Produkt:

ARDEX RG Cleaner

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.18 Produkt RG Cleaner |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 19 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.19 |  | Produkt CA 20 P |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.19.1 |  | Kleben und Eindichten von ... |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Kleben und Eindichten von ... im Innen- und Außenbereich auf dichten und saugfähigen Untergründen mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft. |  |
| --- | --- | --- |

Produkt:

ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.19.2 |  | Eindichten der Einbauelemente mit Pressflanschverbindung |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Eindichten der Einbauteile mit Pressflanschverbindung durch aufbringen einer vollflächigen Verklebung zwischen den verschraubten Pressflanschen und der zugeschnittenen und eingelegten Dichtmanschette aus geeignetem Dichtbahn-Material mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft. |  |
| --- | --- | --- |

Produkt:

ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | St |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.19.3 |  | Anschluss der Abdichtung an die Entwässerungsrinnen mit Montagedichtkleber |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Anschluss der Abdichtung an die Entwässerungsrinnen mit Montagedichtkleber mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft. |  |
| --- | --- | --- |

Produkt:

ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber

oder gleichwertig     Fabrikat / Typ:  '........................................'

|  | 0 |  | m |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 7.19 Produkt CA 20 P |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 7 Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de

| ARDEX GmbH |  |  |
| --- | --- | --- |

| 15.06.2022 |  | Leistungsverzeichnis Blankett |  | Seite 20 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Zusammenstellung |  |
| --- | --- |

| 7.1 |  | Produkt FK NEU |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2 |  | Produkt GK |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.3 |  | Produkt SC |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.4 |  | Produkt SE |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.5 |  | Produkt SE-S |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.6 |  | Produkt SN |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.7 |  | Produkt ST |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.9 |  | Produkt WA |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.10 |  | Produkt G4 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.11 |  | Produkt G5 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.12 |  | Produkt G6 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.13 |  | Produkt G7 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.14 |  | Produkt G8 S |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.15 |  | Produkt G9 S |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.16 |  | Produkt G10 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.17 |  | Produkt RG 12 |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.18 |  | Produkt RG Cleaner |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.19 |  | Produkt CA 20 P |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Summe |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | zzgl. MwSt ......... % |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Gesamtsumme |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- |

ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de